Datenblatt MINIBAGGER YFE10

Motortyp: Chang Chai/Koop 192FA 498cc 1-Zylinder Diesel

Gesamtmaße: 2600 × 860 × 1480 mm

Betriebsgewicht: 1000 kg

| ABMESSUNGEN DER MASCHINE | ARBEITSBEREICH (GRABLEISTUNG) |
| --- | --- |
| Gesamtlänge: 2600 mm | Maximale Grabhöhe: 2580 mm |
| Gesamtbreite: 860 mm | Maximale Ausschütthöhe: 1830 mm |
| Gesamthöhe o. Überrollbügel: 1480 mm | Maximale Grabtiefe: 2000 mm |
| Schildbreite (eingezogen/ausgefahren): 860 mm | Max. senkrechte Grabtiefe: 1600 mm |
| Kettenbreite: 180 mm | Maximale Reichweite am Boden: 2850 mm |
| Kettenlänge: 1200 mm |  |
| Bodenfreiheit Plattform: 370 mm | PLANIERSCHILD-BEREICH |
|  | Maximale Schildhubhöhe: 260 mm |
| Standardschaufelbreite: 360 mm | Maximale Schildsenktiefe: 190 mm |

| LEISTUNGSPARAMETER | AUSSTATTUNGSMERKMALE |
| --- | --- |
| Betriebsgewicht: 1000 kg | LED-Scheinwerfer |
| Schaufelinhalt: 0,022 m³ | Bolzen aus hochfestem Legierungsstahl |
| Motormodell: 192FA | Motorabdeckung hinten |
| Hubraum: 498 ccm | Komfortable Fußauflage |
| Nennleistung: 7,6 kW / 10,3 PS | Kettenlaufwerkschutz |
| Drehgeschwindigkeit Oberwagen: 11 U/min | Einfaches und präzise direkt Steuerungssystem |
| Steigfähigkeit: 25 % (30 °) | Verschiedenste Anbaugeräte möglich |
| Bodendruck: 0,35 kPa |  |
| Reißkraft Schaufel: 6,5 kN |  |
| Kraftstofftank: 5,5 L |  |